DMX通道说明：

| 通道说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通道 | 功能 | 数值 | 控制说明 |  |
| 1 | 模式选择 | 0-9 | 机器闭光 |  |
|  |  | 10-49 | PRG 模式 |  |
|  |  | 50-99 | ILD模式 |  |
|  |  | 100-149 | 声控 |  |
|  |  | 150-199 | 自动 |  |
|  |  | 200-255 | 手动模式 |  |
| 2 | 图形/ 文件夹选择 | 0-255 | 手动模式 | PRG/ILD模式 |
|  |  |  | 图形选择，每3个数值一个图形 | 文件夹选择 |
| 3 | 频闪/ 文件选择 | 0-10 | 不频闪 | 播放文件选择 |
|  |  | 11-199 | 自动频闪 |  |
|  |  | 200-255 | 声控频闪 |  |
| 4 | X轴方向移动 | 0-125 | 手动调整位置 |  |
|  |  | 126-185 | 自动左右循环运动。 |  |
|  |  | 186-225 | 自动跳跃左右循环移动 |  |
|  |  | 226-245 | 自动无规律跳跃 |  |
|  |  | 246-255 | 声控无规律跳跃 |  |
| 5 | Y轴方向移动 | 0-125 | 手动调整位置 |  |
|  |  | 126-185 | 自动上下循环运动。 |  |
|  |  | 186-225 | 自动跳跃上下循环移动 |  |
|  |  | 226-245 | 自动无规律跳跃 |  |
|  |  | 246-255 | 声控无规律跳跃 |  |
| 6 | 缩放运动 | 0-10 | 无缩放 |  |
|  |  | 11-87 | 手动调整大小 |  |
|  |  | 88-150 | 放大 |  |
|  |  | 151-200 | 缩小 |  |
|  |  | 201-255 | 循环缩放 |  |
| 7 | 绕X轴旋转 | 0 | 无旋转 |  |
|  |  | 1-128 | 手动调整 |  |
|  |  | 129-255 | 自动旋转 |  |
| 8 | 绕Y轴旋转 | 0 | 无旋转 |  |
|  |  | 1-128 | 手动调整 |  |
|  |  | 129-255 | 自动旋转 |  |
| 9 | 绕中心旋转 | 0 | 无旋转 |  |
|  |  | 1-128 | 手动调整 |  |
|  |  | 129-292 | 自动顺时钟方向旋转 |  |
|  |  | 193-255 | 自动逆时钟方向旋转 |  |
| 10 | 渐绘 | 0-10 | 不变 |  |
|  |  | 10-74 | 手动调整渐绘 |  |
|  |  | 75-104 | 自动渐绘（增） |  |
|  |  | 105-144 | 自动渐绘（减） |  |
|  |  | 145-184 | 自动循环渐绘 |  |
|  |  | 185-224 | 首尾相连循环渐绘（增） |  |
|  |  | 225-255 | 首尾相连循环渐绘（减） |  |
| 11 | X波浪 | 0-9 | 没有波浪 |  |
|  |  | 10-69 | 小波浪 |  |
|  |  | 70-129 | 中波浪 |  |
|  |  | 130-189 | 大波浪 |  |
|  |  | 190-255 | 超大波浪 |  |
| 12 | Y波浪 | 0-9 | 没有波浪 |  |
|  |  | 10-69 | 小波浪 |  |
|  |  | 70-129 | 中波浪 |  |
|  |  | 130-189 | 大波浪 |  |
|  |  | 190-255 | 超大波浪 |  |
| 13 | 显示模式 | 0-63 | 正常显示 |  |
|  |  | 64-127 | 亮点显示 |  |
|  |  | 128-191 | 分段显示 |  |
|  |  | 192-255 | 点显示 |  |
| 14 | RGB机型 颜色设置 | 0-16 | 白 |  |
|  |  | 17-33 | 红 |  |
|  |  | 34-50 | 绿 |  |
|  |  | 51-67 | 蓝 |  |
|  |  | 68-84 | 黄 |  |
|  |  | 85-101 | 紫 |  |
|  |  | 102-118 | 青 |  |
|  |  | 119-135 | 白红绿蓝四色分段 |  |
|  |  | 136-152 | 蓝黄紫青四色分段 |  |
|  |  | 153-169 | 白红绿蓝黄紫青七色分段 |  |
|  |  | 170-186 | 白红绿蓝四色流动 |  |
|  |  | 187-203 | 蓝黄紫青四色流动 |  |
|  |  | 204-220 | 蓝黄紫青四色流动 |  |
|  |  | 221-237 | 根据断点分段显示 |  |
|  |  | 238-255 | 声控换色 |  |
|  | RGY机型 颜色设置 | 0-27 | 黄 |  |
|  |  | 28-55 | 红 |  |
|  |  | 56-83 | 绿 |  |
|  |  | 84-111 | 黄 |  |
|  |  | 112-139 | 红绿双色分段 |  |
|  |  | 140-167 | 白红绿黄四色分段 |  |
|  |  | 168-195 | 红绿双色流动 |  |
|  |  | 196-223 | 白红绿黄四色流动 |  |
|  |  | 224-255 | 声控换色 |  |
| 15 | 光栅片选择 | 0-51 | 无光栅，常规动画效果 |  |
|  |  | 52-102 | 满天星光栅 |  |
|  |  | 103-154 | 一维光栅 |  |
|  |  | 155-205 | 面3D光栅 |  |
|  |  | 206-255 | 线3D光栅 |  |
| 16 | 红光亮度调节 | 0-255 | 0最亮（全打开），255最弱（关闭） |  |
| 17 | 绿光亮度调节 | 0-255 | 0最亮（全打开），255最弱（关闭） |  |
| 18 | 蓝光亮度调节 | 0-255 | 0最亮（全打开），255最弱（关闭） |  |

其它操作说明：

1.本系统只支持短文件名，文件名（包含文件夹名）最多由8位文件名和3位扩展名，文件名和扩展名由字母、数字与下划线等组成。文件名不由超过8位，不能有中文字符，否则文件系统不能识别。

2.SD卡要专卡专用，不要与其它文件混合存储，最多可支持20个文件夹，每个文件夹最多可存储256个ILDA文件，10个PRG文件。

3.PRG节目列表：用户可以用文本编辑器（记事本）来编辑节目列表，其扩展名为.PRG。节目列表由播放文件名、播放速度、播放次数组成、光栅识别码（0：无光栅，1：满天星光栅，2：一维光栅，3:3D-面效果光栅，4:3D-线条效果光栅。若无识别码数字，则默认为0）、ishow软件节目识别码（i，若不是则不加），中间用“，”隔开。每行编辑一个节目项。例如某节目由file1.ild、file2.ild、file3.ild三个文件组成，file1.ild播放速度为12K，重复播放3次，无光栅效果；file2.ild播放速度为20K，播放1次,满天星光栅效果，而且文件2是使用ishow软件制作；file3.ild播放速度为18K，播放4次，一维光栅效果。则prg1.prg内容如下所示：

File1.ild,12,3,0

File2.ild,20,1,1,i

File3.ild,18,4,2

在建立一个文件夹时，需要在该文件夹下建立一个与该文件夹同名的PRG文件，并把该文件夹内的所有需要播放的文件编辑到该PRG文件，此时所编辑的播放速度为“ILDA Mode”模式时的播放速度。例如，在aurora文件夹下，建立一个aurora.prg的文件。新添ILDA文件后，需要把该文件加入到该PRG列表中，以便我们在ILDA Mode时准确地查找到该文件，并且以您所需的播放速度来播放该文件。

遥控器操作：